Подключение и настройка  D-Link ADSL DSL-2500U BRU D

1. Подключение ADSL DSL-2500U BRU D.

Схема подключения представлена на рисунке:

- Подключить разъем LINE на сплиттере к телефонной розетке телефонным кабелем. 
Если в вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключить телефонный аппарат к разъему PHONE 
на сплиттере.

- Соединить разъем модема с надписью ADSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM.

- Соединить порт Eternet на модеме с портом сетевой карты на компьютере, при помощи кабеля из комплекта поставки.

1.5. Включить модем, нажав кнопку ON/OFF.

2. Настройка вашей сети.

Необходимо настроить свойства протокола TCP/IP

Для этого зайти в Сетевое окружение-> Подключение по локальной сети->Протокол интернета (TCP/IP)-> нажать кнопку Свойства

Установить:

- Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

- Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Предпочитаемый сервер: 94.199.64.156

Альтернативный сервер: 94.199.64.152

Нажмите кнопку ОК.

3. Настройка ADSL соединения

Для настройки ADSL – соединения необходимо войти на встроенный WEB сайт  маршрутизатора ADSL, который находится по адресу 192.168.1.1

Для входа ввести в поле Login Name: admin, в поле Password: admin (заводские настройки).

После нажатия кнопки OK, затем

Нажать кнопку Wizard.

Настроить параметры:

-VPI: 0

-VCI: 33

Нажать кнопку Next.

Выбрать:

-PPP over Ethernet (PPPoE)

- Encapsulation Mode (LLC/SNAP BRIDGING)

Нажимаем кнопку Next.

- PPP Username: Ваше имя пользователя

- PPP Password: Ваш пароль

все остальное – по умолчанию.

Нажать кнопку Next.

Все параметры по умолчанию.

Нажать кнопку Next.

Все параметры по умолчанию.

Нажать кнопку Next.

Проверить введенные параметры.

Нажать кнопку Save/Reboot.

После перезагрузки новые параметры вступают в силу и происходит присоединение к сети Internet.

Примечание:

После перезагрузки необходимо дождаться, когда модем войдет в рабочий режим (приблизительно 1 минута).

Выход в рабочий режим можно определить по индикации лампочек:

power –зеленый цвет (горит постоянно)

status –зеленый цвет (периодически моргает)

DSL –зеленый цвет (горит постоянно)

LAN –зеленый цвет (горит постоянно, либо часто моргает)

Internet –зеленый цвет (горит постоянно)