Подключение и настройка  D-Link ADSL DSL-2500U в режиме Bridge

1. Подключение ADSL DSL-2500U.

Схема подключения представлена на рисунке:

- Подключить разъем LINE на сплиттере к телефонной розетке телефонным кабелем. 
Если в вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключить телефонный аппарат к разъему PHONE 
на сплиттере.

- Соединить разъем модема с надписью ADSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM.

- Соединить порт Eternet на модеме с портом сетевой карты на компьютере, при помощи кабеля из комплекта поставки.

1.5. Включить модем, нажав кнопку ON/OFF.

2. Настройка вашей сети.

Необходимо настроить свойства протокола TCP/IP

Для этого зайти в Сетевое окружение-> Подключение по локальной сети->Протокол интернета (TCP/IP)-> нажать кнопку Свойства

Установить:

- Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

- Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Предпочитаемый сервер: 94.199.64.156

Альтернативный сервер: 94.199.64.152

Нажмите кнопку ОК

3. Настройка ADSL соединения

Для настройки ADSL – соединения необходимо открыть Internet Explorer и войти на встроенный WEB сайт  маршрутизатора ADSL, набрав в окне адрес 192.168.1.1 и нажав Enter.

Для входа ввести в поле Login Name: admin, в поле Password: admin (заводские настройки).

После нажатия кнопки OK, затем

Выберите “Quick Setup”.

Уберите галочку с пункта DSL Auto-connect.

Установите параметры:

-VPI: 0

-VCI: 33

Нажмите кнопку Next.

Выберете:

- Bridging

- Encapsulation Mode (LLC/SNAP BRIDGING)

Нажмите кнопку Next.

Нажмите кнопку Next.

Нажмите кнопку Next.

Нажмите кнопку Save/Reboot. Модем начнет перезагружаться.

Перезагрузка происходит в течении 2 минут

Примечание:

После перезагрузки необходимо дождаться, когда модем войдет в рабочий режим.

Выход в рабочий режим можно определить по индикации лампочек:

power –зеленый цвет (горит постоянно)

status –зеленый цвет (периодически моргает)

DSL –зеленый цвет (горит постоянно)

LAN –зеленый цвет (горит постоянно, либо часто моргает)

4. Настройка PPPoE соединения.

Для этого зайти в Сетевое окружение->Мастер новых подключений

Запустить мастера, нажать далее

Выбрать: подключения к Интернету, нажать далее.

Выбрать: установить подключение в ручную, нажать далее.

Выбрать: через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль, нажать далее.

Заполнить поле: имя поставщика услуг, нажать далее

Ввести имя пользователя, пароль, подтверждение, нажать далее

По желанию пользователя можно добавить ярлык для запуска соединения на рабочий стол.

В появившемся окне зайти в свойства.

Настроить во вкладке безопасность: безопасный пароль, нажать ОК

Для входа в Интернет нажмите кнопку подключения.

После входа в системной области рабочего стола появится новое соединение.