Подключение и настройка  D-Link ADSL DSL-300T

(прошивка  ADSL2+)

При работе модема в режиме Bridge вся нагрузка по формированию пакетов возлагается на компьютер клиента. Данный режим работы может в некоторых случаях привести к более стабильной работе модема (в этом случае нагрузка на ADSL модем минимальная).

1. Подключение ADSL DSL-300T.

Схема подключения представлена на рисунке:

- Подключите разъем LINE на сплиттере к телефонной розетке телефонным кабелем. 
Если в вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключите телефонный аппарат к разъему PHONE 
на сплиттере.

- Соедините разъем модема с надписью ADSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM.

- Соедините порт Eternet на модеме с портом сетевой карты на компьютере, при помощи кабеля из комплекта поставки.

2. Настройка вашей сети

Необходимо настроить свойства протокола TCP/IP

Для этого зайти в Сетевое окружение-> Подключение по локальной сети->Протокол интернета (TCP/IP)-> нажать кнопку Свойства

Установить:

- Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

- Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Предпочитаемый сервер: 94.199.64.156

Альтернативный сервер: 94.199.64.152

Нажмите кнопку ОК.

- Настройка ADSL соединения в режиме Bridge

Для настройки ADSL – соединения необходимо зайти на встроенный WEB сайт  модема ADSL, который находится по адресу 192.168.1.1

Для входа ввести в поле Login Name: admin, в поле Password: admin (заводские настройки).

После нажатия кнопки OK, затем нажимаем кнопку WAN

Выбираем Bridge mode

Настраиваем параметры:

-VPI: 0

-VCI: 33

-Connection type: 1483 Bribge IP LLC

все остальное – по умолчанию.

Нажимает кнопку Apply.

Переходим на закладку Tools.

Выбираем пункт System  и кнопку Save and Reboot

В окне подтверждения действия нажимаем Ok

- Настройка PPPoE соединения.

Для этого зайти в Сетевое окружение->Мастер новых подключений

Запустить мастера, нажать далее

Выбрать: подключения к Интернету, нажать далее.

Выбрать: установить подключение в ручную, нажать далее.

Выбрать: через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль, нажать далее.

Заполнить поле: имя поставщика услуг, нажать далее

Ввести имя пользователя, пароль, подтверждение, нажать далее

По желанию пользователя можно добавить ярлык для запуска соединения на рабочий стол.

В появившемся окне зайти в свойства.

Настроить во вкладке безопасность: безопасный пароль, нажать ОК

Для входа в Интернет нажмите кнопку подключения.

После входа в системной области рабочего стола появится новое соединение.

Для того, чтобы выйти из Интернет нажмите правую кнопку на соединении Atomlink ADSL и выберете разъединить.