Подключение и настройка  D-Link ADSL DSL-500T

(прошивка  ADSL2+)

1. Подключение ADSL DSL-500T.

Схема подключения представлена на рисунке:

- Подключите разъем LINE на сплиттере к телефонной розетке телефонным кабелем. 
Если в вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключите телефонный аппарат к разъему PHONE 
на сплиттере.

- Соедините разъем модема с надписью ADSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM.

- Соедините порт Eternet на модеме с портом сетевой карты на компьютере, при помощи кабеля из комплекта поставки.

2. Настройка вашей сети

Необходимо настроить свойства протокола TCP/IP

Для этого зайти в Сетевое окружение-> Подключение по локальной сети->Протокол интернета (TCP/IP)-> нажать кнопку Свойства

Установить:

- Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192.168.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

- Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Предпочитаемый сервер: 195.112.239.156

Альтернативный сервер: 195.112.239.152

Нажмите кнопку ОК

- Настройка ADSL соединения

Для настройки ADSL – соединения необходимо зайти на встроенный WEB сайт  маршрутизатора ADSL, который находится по адресу 192.168.1.1

Для входа ввести в поле Login Name: admin, в поле Password: admin (заводские настройки).

После нажатия кнопки OK, затем нажимаем кнопку WAN

Настраиваем параметры:

-VPI: 0

-VCI: 33

-PPPoE/PPPoA

-Username: Ваше имя пользователя

-Password: Ваш пароль

-Connection type: PPPoE LLC

все остальное – по умолчанию.

Нажимает кнопку Apply.

Переходим на закладку Tools.

Выбираем пункт System  и кнопку Save and Reboot

В окне подтверждения действия нажимаем Ok

После перезагрузки новые параметры вступают в силу и происходит присоединение к сети Internet.