3. В появившемся основном окне зайдите «Network»->«WAN», на вкладку «Internet Connection»:

1

На этой странице параметры должны быть заполнены следующим образом:

Modulation: Multi Mode;

Annex: Annex A;

Name: atomlink;

Mode: Routing;

User Name и Password: здесь вводятся имя пользователя (login) и пароль, выданные при регистрации контракта;

Multiplexing: LLC;

VPI: 0;

VCI: 33;

Остальные параметры остаются по умолчанию.

После заполнения полей нажмите кнопку «Apply».

Настройка завершена.

Перезагрузите модем (отключите-включите питание).

8

http://www.atomlink.ru     e-mail: support@atomlink.ru     тел. 3-00-00

Настройка ADSL-соединения 
для ZyXEL 660-RU_EE

1. Подключение маршрутизатора ZyXEL 660-RU_EE

СПЛИТТЕР

Телефонная розетка

Электророзетка

Компьютеры, подсоединенные к коммутатору (switch) выходят 
в Internet через маршрутизатор ZyXEL.

Подключение телефонной линии происходит через сплиттер.

В разъемы сплиттера подключаются:

LINE – телефонная линия, входящая в помещение из АТС;

TEL – непосредственно телефонный аппарат;

ADSL – непосредственно ADSL модем.

2. Настройка сети

На всех компьютерах должна быть установлена сетевая карта 10М или 100M и протокол TCP/IP. ТСР/IР уже должен быть инсталлирован в Вашей операционной системе. Информацию по настройке статического IP-адреса на компьютере см. в Руководстве пользователя.

Зайдите в «Сетевое окружение–> Подключение по локальной сети–>Протокол интернета (TCP/IP)».

Нажмите кнопку «Свойства».

2. После этого выберите «Go to Advanced setup» и нажмите кнопку «Apply»:

2

7

1. Вам будет предложено сменить пароль для входа на WEB-интерфейс модема:

Нажмите кнопку «Ignore».

6

Установите:

Свойства протокола Интернет (TCP/IP) вручную (предпочтительный вариант):

3

Необходимо указать:

IP-адрес: 192.168.1.2 (последняя цифра может любая в диапазоне от 2 до 254)

Основной шлюз: 192.168.1.1

Предпочитаемый DNS-сервер: 94.199.64.156

Альтернативный DNS-сервер: 94.199.64.152

Можно настроить свойства протокола Интернет (TCP/IP) на автоматическое получение параметров от модема (предыдущий вариант предпочтительней):

«Получить IP-адрес автоматически»

«Получить адрес DNS-сервера автоматически»

Диапазон IP-адресов, выдаваемых компьютерам в локальной сети маршрутизатором ADSL по DHCP: 192.168.1.33 -192.168.1.64.

4

3. Настройка ADSL соединения

Для настройки ADSL-соединения необходимо открыть браузер (например, Internet Explorer), зайти на встроенный WEB сайт  маршрутизатора ADSL, набрав в строке адреса 192.168.1.1 и нажав «Enter».

- Для входа, в поле password введите «1234» (заводские настройки):

5